# Rendre un procédé d'extrusion lisible, comparable et prédictible

Jumeau numérique et IA explicable pour l'extrusion bivis de composants de batteries tout-solide

Wilfried Galtier MBEUMI · Mastère 2 Data & Intelligence Artificielle · Nexa Digital School

Encadrement industriel : Maël Gallas — Rondol Industrie · Année 2025–2026

# Le verrou : on sait faire la chimie, pas la mise en forme

Les batteries tout-solide promettent plus de densité d'énergie et moins de risque d'incendie. Le blocage n'est plus chimique : il est procédé.

La voie humide solvantée reste dominante alors qu'elle impose la NMP, un solvant classé toxique pour la reproduction, et un séchage énergivore.

L'extrusion bivis sèche ou semi-sèche est une alternative continue et sans solvant. C'est le savoir-faire historique de Rondol. Mais elle est très peu documentée pour ces formulations céramiques abrasives.

Marché aval : 0,26 Md USD en 2025 → 1,77 Md USD en 2031 (TCAC 37,5 %) selon MarketsandMarkets ; Grand View Research retient 1,60 → 15,65 Md USD (TCAC 31,8 %). L'écart entre ces estimations dit tout du caractère pré-industriel du secteur.

# Chez Rondol, le problème est concret

81 positions de vis à configurer — un espace combinatoire que personne ne peut explorer à la main

13 types d'éléments disponibles, chacun changeant l'écoulement, le cisaillement et le temps de séjour

12 capteurs de température qui produisent des données… utilisées pour la surveillance, jamais pour l'anticipation

8 essais exploitables seulement — la campagne du 7 au 13 avril 2026

L'opérateur règle par expérience. Rien ne compare deux configurations. Rien n'anticipe une dérive.

# La problématique

Comment concevoir un système d'aide à la décision qui rende un procédé d'extrusion bivis lisible, comparable et prédictible — sans jamais devenir une boîte noire ?

Trois exigences non négociables, fixées dès le cadrage :

Traçable — toute valeur affichée doit pouvoir être expliquée à un ingénieur procédé

Honnête — ce qui n'est pas calibré industriellement est annoncé comme tel

Démontrable — un outil réellement utilisable devant le client, pas une maquette

# Une architecture en couches : envelopper, ne pas recalculer

Couche 0 — le backbone screw_logic.py · « Network 7 » sur 81 positions. Source unique du remplissage, du temps de séjour et des volumes.

Couche 1 — packages purs machine/ materials/ physics/ — catalogues et formules bâtis sur le backbone, jamais en concurrence avec lui.

Couche 2 — le moteur engine/ — état local position par position : viscosité η(γ̇,T), couple, agrégats par zone.

Couche 3 — l'agent règles métier explicables → alertes et recommandations chiffrées.

Couche 4 — l'interface 7 pages Streamlit, bilingue, persistance en trois couches.

Principe fondateur : le calcul procédé est appelé une seule fois. Tout le reste réutilise son résultat au lieu de le recalculer — c'est ce qui garantit qu'aucun chiffre affiché ne peut contredire un autre.

# Le cœur métier : la vis, modélisée position par position

Chaque configuration devient un objet calculable, comparable, historisable.

Convoyage → Malaxage / cisaillement → Restriction → Pompage filière

De la géométrie réelle de la machine, le moteur dérive le taux de remplissage, le temps de séjour, le volume occupé et le volume libre — puis les agrège par zone thermique.

Ce n'est pas un modèle générique d'extrusion : c'est la géométrie de l'extrudeuse Ø 10,5 mm de Rondol, élément par élément.

# La physique embarquée — nominale, et annoncée comme telle

Viscosité locale — Carreau-Yasuda couplé à une loi d'Arrhenius, avec des presets rhéologiques par matière (LFP, LATP, liants fluorés)

Couple local — M = η·γ̇²·V_rempli / (2πN), calculé nœud par nœud puis agrégé

Équation thermique — T_réel = T_consigne + (2πN·M)/(ṁ·Cp) + k·τ, imposée par l'encadrement industriel

Ce qui n'est pas fait est écrit — énergie mécanique locale, température avancée et pression filière restent des briques différées, affichées « À venir » dans l'interface plutôt que remplies de valeurs plausibles.

# Un agent explicable, pas un classifieur déguisé

État procédé → règles métier explicites → alertes → recommandations chiffrées

Chaque alerte cite sa preuve chiffrée :

SME = 0,60 kWh/kg · seuil de vigilance = 0,30 · source : KPIs vis (état appliqué)

Chaque recommandation est actionnable : quel paramètre, dans quel sens, de combien.

La décision n'est jamais confiée au modèle statistique. Le modèle prédit un score de stabilité ; les règles recommandent ; l'humain tranche. Cette séparation est la garantie d'explicabilité du dispositif.

# Les données : une campagne réelle, et son revers

310 782 relevés bruts · 12 capteurs · 12 fichiers CSV · 25,8 Mo

10 à 16 % de couverture par capteur — acquisition fragmentée, codes d'erreur thermocouple à 3276,7 °C, doublons

627 fenêtres exploitables de 60 s après nettoyage et fenêtrage

87 variables : 12 capteurs × 7 statistiques + 3 gradients croisés

Puis la contrainte structurante, celle qui a tout conditionné :

Huit essais. C'est peu. Je l'ai traité comme la limite du projet, pas comme un détail à contourner.

# Le pipeline ML — la rigueur avant la performance

Séparation par essai. Les fenêtres d'un même essai sont fortement autocorrélées : les répartir au hasard ferait fuir l'information et gonflerait les scores.

Cible décalée d'une fenêtre — on prédit l'état futur, pas l'état courant.

Leave-One-Group-Out — chaque essai est écarté à son tour. Entraînement sur 87,5 % des fenêtres en moyenne.

L'écart entre protocoles est spectaculaire, et il faut le regarder en face :

Partition aléatoire naïve → F1-macro 0,92

Séparation stricte par essai → F1-macro 0,79

Quinze points d'écart. Ce n'est pas un défaut à cacher : c'est la mesure de ce que vaut vraiment le modèle.