# Premier résultat : ce que je croyais avoir obtenu

Huit essais, c'est trop peu. J'ai donc généré 800 fenêtres synthétiques à partir de l'échantillon réel — bootstrap conditionné par classe, jitter borné, imperfections des capteurs reproduites — injectées à l'entraînement uniquement.

Le gain paraissait net :

Random Forest : 0,809 → 0,918 de F1-macro

Écart-type divisé par plus de trois (0,176 → 0,054)

J'ai présenté ce résultat comme l'aboutissement du volet prédictif.

Il était faux.

# L'audit : une fuite par ancrage

En auditant mon propre pipeline à la demande de l'encadrement industriel, j'ai trouvé le défaut.

Le pool synthétique était généré une seule fois, à partir des huit essais réels — puis réutilisé dans chaque pli.

L'essai censé être exclu avait donc contribué indirectement à l'entraînement : ses fenêtres servaient de points d'ancrage au bootstrap, ses valeurs alimentaient les écarts-types pilotant le jitter.

Le pli de test ne contenait aucune fenêtre synthétique. La fuite était invisible à la lecture du code.

La correction : régénérer le pool à chaque pli, à partir des seuls essais d'entraînement — même algorithme, même volume, même graine.

# Le vrai résultat : le gain disparaît

F1-macro, dans l'ordre : sans augmentation · augmentation globale (fuitée) · augmentation par pli (corrigée)

SVM (RBF) — 0,805 · 0,868 · 0,824

Régression logistique — 0,799 · 0,860 · 0,809

Random Forest — 0,809 · 0,918 · 0,809

XGBoost — 0,757 · 0,900 · 0,801

Réseau de neurones — 0,778 · 0,862 · 0,781

Sur le Random Forest, le gain passe de +0,109 à −0,001.

Aucun modèle n'atteint 0,85. Les cinq restent groupés entre 0,78 et 0,82, pour des écarts-types de 0,13 à 0,17 : statistiquement indiscernables.

# Pourquoi je le dis plutôt que de le taire

Déontologique — annoncer 0,918 à Rondol aurait été une promesse que le modèle n'aurait pas tenue en production.

Méthodologique — cette fuite illustre mieux que n'importe quel développement réussi le point central de mon travail : la performance est une propriété du protocole d'évaluation autant que de l'algorithme.

Pratique — prédictions par pli, métriques et générateur corrigé sont livrés dans le dépôt. Chaque chiffre est recalculable et contestable.

Le modèle retenu reste le Random Forest — non pour son score, mais pour son interprétabilité, sa tolérance aux capteurs manquants et sa stabilité inter-essais (l'écart-type le plus faible des cinq).

# Épreuve de transférabilité : validation externe

Pour tester la généralisation sans attendre une nouvelle campagne, j'ai généré une base continue de 100 800 lignes à partir de l'échantillon réel, puis soumis le modèle sans réentraînement.

3 479 fenêtres · 15 runs simulés

AUC 0,753 — le pouvoir discriminant subsiste

62 % des fenêtres instables détectées, avec des erreurs majoritairement conservatrices : fausses alertes plutôt que dérives manquées

La génération n'a volontairement pas été ajustée pour flatter ces chiffres. L'écart avec les essais réels mesure la sensibilité au changement de distribution — et confirme le statut de l'outil : indicateur d'aide à la décision, pas détecteur certifié.

# L'application : une HMI industrielle, pas un tableau de bord

7 pages — Supervision · Profil de vis · Paramètres IA · Analyse de run · Historique · Moteur procédé · Compte

Persistance en trois couches — édition → état validé → historique. L'opérateur ne perd jamais son travail, même après un redémarrage du serveur.

Bilingue FR / EN · accès protégé (mots de passe hachés PBKDF2, jamais en clair)

Accessible — contrastes mesurés de 6,38:1 à 18,39:1, tous conformes WCAG 2.1 AA ; schéma de vis doté d'une alternative textuelle

En ligne — rondol-process-supervision-demo.streamlit.app

# Cinq cas pour prouver que l'outil réagit juste

C1 — référence formulation lithiée LFP 65 % / PVDF 8 % / Super P 5 % / LATP 17 % / LiTFSI 5 % → 65/100

C2 — configuration optimisée → 82/100 · l'outil est sensible

C3 — défaut provoqué → 46/100, probabilité de stabilité 0,35, alerte rouge localisée en Z5 · l'outil détecte

C4 — recommandation chiffrée de l'agent : quel paramètre, de combien

C5 — après correction → +32 points, +0,52 de probabilité, alerte levée · l'outil est réversible, et sa projection se vérifie

Sensibilité, détectabilité, réversibilité : les trois propriétés attendues d'un jumeau numérique d'aide à la décision.

# Piloter le projet comme un chef de projet

Kanban à encours limité (WIP = 1) — proposition → validation encadrant → développement → tests → démonstration. Aucune brique entamée avant validation de la précédente.

Jalons tenus — campagne d'essais du 7 au 13 avril 2026, démonstration client du 16 juin 2026

Veille structurée — sources scientifiques, concurrentielles et réglementaires, avec fréquences et impacts documentés

Risques cartographiés — qualité et sécurité des données, éthique, enjeux environnementaux, charte formalisée

Douze incidents de production tracés, résolus et figés en tests de non-régression

# Un prototype vérifié comme un produit

720 tests automatisés sur 75 fichiers · 100 % au vert · indépendants de l'ordre d'exécution

Six familles : unitaires purs · interface Streamlit · persistance · non-régression · internationalisation · accessibilité

×1030 d'accélération mesurée entre table indexée et non indexée

Chaque incident de production est devenu un test. C'est ce qui empêche un bug corrigé de revenir.

La qualité logicielle n'est pas ici un supplément d'âme : c'est ce qui rend le résultat scientifique crédible.

# Ce que je retiens

Ce qui est acquis — un jumeau numérique ancré dans la géométrie réelle de la machine, un agent explicable qui recommande sans décider, un modèle validé sous protocole strict, un outil démontrable devant le client.

Ce qui est assumé — physique nominale non calibrée industriellement, huit essais d'une seule campagne, pression filière non modélisée.

Ce que j'ai vraiment appris — j'ai cru avoir débloqué la situation par l'augmentation de données. C'est en auditant mon propre protocole que j'ai découvert que le gain était un artefact. J'aurais pu livrer 0,918 : personne ne l'aurait vu.

Le facteur limitant n'est ni l'algorithme ni la méthode : c'est le nombre d'essais. Passer d'un indicateur expérimental à un prédicteur industriel exigera de nouvelles campagnes — pas un modèle plus sophistiqué.