# Rendre un procédé d'extrusion lisible, comparable et prédictible

Jumeau numérique et IA explicable pour l'extrusion bivis de composants de batteries tout-solide

Wilfried Galtier MBEUMI · Mastère 2 Data & Intelligence Artificielle · Nexa Digital School

Encadrement industriel : Maël Gallas — Rondol Industrie · Année 2025–2026

# Le verrou : on sait faire la chimie, pas la mise en forme

Les batteries tout-solide promettent plus de densité d'énergie et moins de risque d'incendie. Le blocage n'est plus chimique : il est procédé.

La voie humide solvantée reste dominante alors qu'elle impose la NMP, un solvant classé toxique pour la reproduction, et un séchage énergivore.

L'extrusion bivis sèche ou semi-sèche est une alternative continue et sans solvant. C'est le savoir-faire historique de Rondol. Mais elle est très peu documentée pour ces formulations céramiques abrasives.

Marché aval : 0,26 Md USD en 2025 → 1,77 Md USD en 2031 (TCAC 37,5 %) selon MarketsandMarkets ; Grand View Research retient 1,60 → 15,65 Md USD (TCAC 31,8 %). L'écart entre ces estimations dit tout du caractère pré-industriel du secteur.

# Chez Rondol, le problème est concret

81 positions de vis à configurer — un espace combinatoire que personne ne peut explorer à la main

13 types d'éléments disponibles, chacun changeant l'écoulement, le cisaillement et le temps de séjour

12 capteurs de température qui produisent des données… utilisées pour la surveillance, jamais pour l'anticipation

8 essais exploitables seulement — la campagne du 7 au 13 avril 2026

L'opérateur règle par expérience. Rien ne compare deux configurations. Rien n'anticipe une dérive.

# La problématique

Comment concevoir un système d'aide à la décision qui rende un procédé d'extrusion bivis lisible, comparable et prédictible — sans jamais devenir une boîte noire ?

Trois exigences non négociables, fixées dès le cadrage :

Traçable — toute valeur affichée doit pouvoir être expliquée à un ingénieur procédé

Honnête — ce qui n'est pas calibré industriellement est annoncé comme tel

Démontrable — un outil réellement utilisable devant le client, pas une maquette

# Une architecture en couches : envelopper, ne pas recalculer

Couche 0 — le backbone screw_logic.py · « Network 7 » sur 81 positions. Source unique du remplissage, du temps de séjour et des volumes.

Couche 1 — packages purs machine/ materials/ physics/ — catalogues et formules bâtis sur le backbone, jamais en concurrence avec lui.

Couche 2 — le moteur engine/ — état local position par position : viscosité η(γ̇,T), couple, agrégats par zone.

Couche 3 — l'agent règles métier explicables → alertes et recommandations chiffrées.

Couche 4 — l'interface 7 pages Streamlit, bilingue, persistance en trois couches.

Principe fondateur : le calcul procédé est appelé une seule fois. Tout le reste réutilise son résultat au lieu de le recalculer — c'est ce qui garantit qu'aucun chiffre affiché ne peut contredire un autre.

# Le cœur métier : la vis, modélisée position par position

Chaque configuration devient un objet calculable, comparable, historisable.

Convoyage → Malaxage / cisaillement → Restriction → Pompage filière

De la géométrie réelle de la machine, le moteur dérive le taux de remplissage, le temps de séjour, le volume occupé et le volume libre — puis les agrège par zone thermique.

Ce n'est pas un modèle générique d'extrusion : c'est la géométrie de l'extrudeuse Ø 10,5 mm de Rondol, élément par élément.

# La physique embarquée — nominale, et annoncée comme telle

Viscosité locale — Carreau-Yasuda couplé à une loi d'Arrhenius, avec des presets rhéologiques par matière (LFP, LATP, liants fluorés)

Couple local — M = η·γ̇²·V_rempli / (2πN), calculé nœud par nœud puis agrégé

Équation thermique — T_réel = T_consigne + (2πN·M)/(ṁ·Cp) + k·τ, imposée par l'encadrement industriel

Ce qui n'est pas fait est écrit — énergie mécanique locale, température avancée et pression filière restent des briques différées, affichées « À venir » dans l'interface plutôt que remplies de valeurs plausibles.

# Un agent explicable, pas un classifieur déguisé

État procédé → règles métier explicites → alertes → recommandations chiffrées

Chaque alerte cite sa preuve chiffrée :

SME = 0,60 kWh/kg · seuil de vigilance = 0,30 · source : KPIs vis (état appliqué)

Chaque recommandation est actionnable : quel paramètre, dans quel sens, de combien.

La décision n'est jamais confiée au modèle statistique. Le modèle prédit un score de stabilité ; les règles recommandent ; l'humain tranche. Cette séparation est la garantie d'explicabilité du dispositif.

# Les données : une campagne réelle, et son revers

310 782 relevés bruts · 12 capteurs · 12 fichiers CSV · 25,8 Mo

10 à 16 % de couverture par capteur — acquisition fragmentée, codes d'erreur thermocouple à 3276,7 °C, doublons

627 fenêtres exploitables de 60 s après nettoyage et fenêtrage

87 variables : 12 capteurs × 7 statistiques + 3 gradients croisés

Puis la contrainte structurante, celle qui a tout conditionné :

Huit essais. C'est peu. Je l'ai traité comme la limite du projet, pas comme un détail à contourner.

# Le pipeline ML — la rigueur avant la performance

Séparation par essai. Les fenêtres d'un même essai sont fortement autocorrélées : les répartir au hasard ferait fuir l'information et gonflerait les scores.

Cible décalée d'une fenêtre — on prédit l'état futur, pas l'état courant.

Leave-One-Group-Out — chaque essai est écarté à son tour. Entraînement sur 87,5 % des fenêtres en moyenne.

L'écart entre protocoles est spectaculaire, et il faut le regarder en face :

| Protocole | F1-macro |
| --- | --- |
| Partition aléatoire naïve | 0,92 |
| Séparation stricte par essai | 0,79 |

Quinze points d'écart. Ce n'est pas un défaut à cacher : c'est la mesure de ce que vaut vraiment le modèle.

# Premier résultat : ce que je croyais avoir obtenu

Huit essais, c'est trop peu. J'ai donc généré 800 fenêtres synthétiques à partir de l'échantillon réel — bootstrap conditionné par classe, jitter borné, imperfections des capteurs reproduites — injectées à l'entraînement uniquement.

Le gain paraissait net :

Random Forest : 0,809 → 0,918 de F1-macro

Écart-type divisé par plus de trois (0,176 → 0,054)

J'ai présenté ce résultat comme l'aboutissement du volet prédictif.

Il était faux.

# L'audit : une fuite par ancrage

En auditant mon propre pipeline à la demande de l'encadrement industriel, j'ai trouvé le défaut.

Le pool synthétique était généré une seule fois, à partir des huit essais réels — puis réutilisé dans chaque pli.

L'essai censé être exclu avait donc contribué indirectement à l'entraînement : ses fenêtres servaient de points d'ancrage au bootstrap, ses valeurs alimentaient les écarts-types pilotant le jitter.

Le pli de test ne contenait aucune fenêtre synthétique. La fuite était invisible à la lecture du code.

La correction : régénérer le pool à chaque pli, à partir des seuls essais d'entraînement — même algorithme, même volume, même graine.

# Le vrai résultat : le gain disparaît

| Modèle | Sans augmentation | Augmentation globale (fuitée) | Augmentation par pli |
| --- | --- | --- | --- |
| SVM (RBF) | 0,805 | 0,868 | 0,824 |
| Régression logistique | 0,799 | 0,860 | 0,809 |
| Random Forest | 0,809 | 0,918 | 0,809 |
| XGBoost | 0,757 | 0,900 | 0,801 |
| Réseau de neurones | 0,778 | 0,862 | 0,781 |

Sur le Random Forest, le gain passe de +0,109 à −0,001.

Aucun modèle n'atteint 0,85. Les cinq restent groupés entre 0,78 et 0,82, pour des écarts-types de 0,13 à 0,17 : statistiquement indiscernables.

# Pourquoi je le dis plutôt que de le taire

Déontologique — annoncer 0,918 à Rondol aurait été une promesse que le modèle n'aurait pas tenue en production.

Méthodologique — cette fuite illustre mieux que n'importe quel développement réussi le point central de mon travail : la performance est une propriété du protocole d'évaluation autant que de l'algorithme.

Pratique — prédictions par pli, métriques et générateur corrigé sont livrés dans le dépôt. Chaque chiffre est recalculable et contestable.

Le modèle retenu reste le Random Forest — non pour son score, mais pour son interprétabilité, sa tolérance aux capteurs manquants et sa stabilité inter-essais (l'écart-type le plus faible des cinq).

# Épreuve de transférabilité : validation externe

Pour tester la généralisation sans attendre une nouvelle campagne, j'ai généré une base continue de 100 800 lignes à partir de l'échantillon réel, puis soumis le modèle sans réentraînement.

3 479 fenêtres · 15 runs simulés

AUC 0,753 — le pouvoir discriminant subsiste

62 % des fenêtres instables détectées, avec des erreurs majoritairement conservatrices : fausses alertes plutôt que dérives manquées

La génération n'a volontairement pas été ajustée pour flatter ces chiffres. L'écart avec les essais réels mesure la sensibilité au changement de distribution — et confirme le statut de l'outil : indicateur d'aide à la décision, pas détecteur certifié.

# L'application : une HMI industrielle, pas un tableau de bord

7 pages — Supervision · Profil de vis · Paramètres IA · Analyse de run · Historique · Moteur procédé · Compte

Persistance en trois couches — édition → état validé → historique. L'opérateur ne perd jamais son travail, même après un redémarrage du serveur.

Bilingue FR / EN · accès protégé (mots de passe hachés PBKDF2, jamais en clair)

Accessible — contrastes mesurés de 6,38:1 à 18,39:1, tous conformes WCAG 2.1 AA ; schéma de vis doté d'une alternative textuelle

En ligne — rondol-process-supervision-demo.streamlit.app

# Cinq cas pour prouver que l'outil réagit juste

C1 — référence formulation lithiée LFP 65 % / PVDF 8 % / Super P 5 % / LATP 17 % / LiTFSI 5 % → 65/100

C2 — configuration optimisée → 82/100 · l'outil est sensible

C3 — défaut provoqué → 46/100, probabilité de stabilité 0,35, alerte rouge localisée en Z5 · l'outil détecte

C4 — recommandation chiffrée de l'agent : quel paramètre, de combien

C5 — après correction → +32 points, +0,52 de probabilité, alerte levée · l'outil est réversible, et sa projection se vérifie

Sensibilité, détectabilité, réversibilité : les trois propriétés attendues d'un jumeau numérique d'aide à la décision.

# Piloter le projet comme un chef de projet

Kanban à encours limité (WIP = 1) — proposition → validation encadrant → développement → tests → démonstration. Aucune brique entamée avant validation de la précédente.

Jalons tenus — campagne d'essais du 7 au 13 avril 2026, démonstration client du 16 juin 2026

Veille structurée — sources scientifiques, concurrentielles et réglementaires, avec fréquences et impacts documentés

Risques cartographiés — qualité et sécurité des données, éthique, enjeux environnementaux, charte formalisée

Douze incidents de production tracés, résolus et figés en tests de non-régression

# Un prototype vérifié comme un produit

720 tests automatisés sur 75 fichiers · 100 % au vert · indépendants de l'ordre d'exécution

Six familles : unitaires purs · interface Streamlit · persistance · non-régression · internationalisation · accessibilité

×1030 d'accélération mesurée entre table indexée et non indexée

Chaque incident de production est devenu un test. C'est ce qui empêche un bug corrigé de revenir.

La qualité logicielle n'est pas ici un supplément d'âme : c'est ce qui rend le résultat scientifique crédible.

# Ce que je retiens

Ce qui est acquis — un jumeau numérique ancré dans la géométrie réelle de la machine, un agent explicable qui recommande sans décider, un modèle validé sous protocole strict, un outil démontrable devant le client.

Ce qui est assumé — physique nominale non calibrée industriellement, huit essais d'une seule campagne, pression filière non modélisée.

Ce que j'ai vraiment appris — j'ai cru avoir débloqué la situation par l'augmentation de données. C'est en auditant mon propre protocole que j'ai découvert que le gain était un artefact. J'aurais pu livrer 0,918 : personne ne l'aurait vu.

Le facteur limitant n'est ni l'algorithme ni la méthode : c'est le nombre d'essais. Passer d'un indicateur expérimental à un prédicteur industriel exigera de nouvelles campagnes — pas un modèle plus sophistiqué.